Обложка

__________________________________________________________________

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

эксплуатации систем противопожарной защиты

Начат ____________ 20_ г.

Окончен __________ 20_ г.

Содержание журнала

| Номер раздела журнала | Наименование раздела журнала | Страница начала раздела |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. п.17 «б» ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. п.30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. п.42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. п.43, п.124 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. п.48 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). п.48, п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. п.52 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. п.60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Огнезащитная обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, а также проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки) в культурно-просветительных и зрелищных учреждениях. п.95 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |
|  | Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. п.412 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 |  |

Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее- Правила)

- Сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей - в соответствии паспортом огнетушителя (п.60 Правил).

ПОРЯДОК эксплуатации огнетушителей

Огнетушители в подразделении должны быть пронумерованы от 1 и далее. Под этими порядковыми номерами огнетушители вносятся в журнал эксплуатации систем ППЗ. На корпусе огнетушителя указывается краткое наименование подразделения (например: 9 УПБ).

Огнетушители должны располагаться либо в защищаемых помещениях, либо в коридорах, не имеющих помещений, с интервалом в 20 метров. Огнетушители могут располагаться в легкодоступном месте на устойчивом основании, либо подвешиваться на специальном кронштейне для крепления на стене так, чтобы горловина огнетушителя находилась на высоте не более 1,5 метров от пола, в местах, не препятствующих свободному открыванию дверей и не подверженных воздействию прямых солнечных лучей и тепловому потоку. Пути подхода к огнетушителям всегда должны быть свободны.

Предпочтительно размещать огнетушители в местах наиболее вероятного возгорания, вдоль путей эвакуации, а также, около выхода из помещения.

Каждый огнетушитель должен иметь карточку учета, которая хранится у ответственного лица за пожарную безопасность вместе с документацией по пожарной безопасности.

Карточка учета огнетушителя

_____________________ №

(марка огнетушителя)

| Дата ввода огнетушителя в эксплуатацию |  |
| --- | --- |
| Место установки огнетушителя |  |
| Завод-изготовитель огнетушителя |  |
| Заводской номер |  |
| Дата изготовления огнетушителя |  |
| Марка (концентрация) заряженного ОТВ |  |
| ФИО ответственного лица, подпись |  |

СРОКИ ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ ОТВ И ПЕРЕЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ (таблица 1)

| Вид используемого ОТВ | Срок (не реже) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проверки параметров ОТВ | перезарядки огнетушителя |  |
| Порошок | 1 раз в год |  | 1 раз в 5 лет |
| Углекислота (диоксид углерода) | взвешиванием 1 раз в год |  | - раз в 5 лет |

  - В процессе проверки первичных средств пожаротушения производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

– отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

– состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

– наличие четкой и понятной инструкции;

– состояние предохранительного устройства;

– исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне (для порошковых огнетушителей);

– масса огнетушителя, а также масса огнетушащего вещества (далее – ОТВ) в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем) (для углекислотных огнетушителей);

– состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

– состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

Результат проверки заносят в журнал эксплуатации систем ППЗ.

1.2. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по п. 1.1.

1.3. Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей по п. 1, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей (потеря массы от предыдущего взвешивания – не более 10%). При необходимости, направляют заявку в ОПБ и ГОЧС на перезарядку огнетушителей.

1.4. Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства в специализированной организации.

1.5. Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных в таблице 1. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.

- Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности - 1 раз в год (п.412 Правил).

Раздел XIII. Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.

(п.60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата | Название и обозначение огнетушителя, заводской номер, дата изготовления, присвоенный номер, место установки | Вид проведённых работ (учёт наличия, первоначальная проверка, ежеквартальная проверка, ежегодная проверка, перезарядка). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подписи должностных лиц, ответственных за проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел XV. Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности

(п.412 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

| № п/п | Дата проверки | Местонахождение покрывал для изоляции очага возгорания, количество, размер полотен | Результат проверки, замечания (обеспечение целостности покрывал, отсутствие механических повреждений) | Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |